Датчик давления комбинированный ДКД

Технические условия ТУ РБ 600417525.040-2004

Датчики давления комбинированные (ДКД) выпускаются в следующих исполнениях:

-датчики ДКД-1К, ДКД-5К, предназначенные для работы в пневматической тормозной системе автомобилей, сигнализируют о рабочем давлении воздуха в контурах тормозов соответствующим указателям давления и о падении давления до аварийного - соответствующим контрольным лампам;

-датчики ДКД-2К, предназначенные для работы в системе смазки двигателей, сигнализируют о рабочем давлении масла соответствующим указателям давления и о падении давления до аварийного – соответствующим контрольным лампам.

Вид климатического исполнения - О1 по ГОСТ 15150. При этом рабочий диапазон температуры окружающей среды от минус 50˚С до плюс 110˚С. Кроме того, датчики должны сохранять работоспособность после пребывания в неработающем состоянии при температуре минус 60˚С и при плюс 115˚С.

Режим работы продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940.

Датчики имеют толстопленочный резистор на керамической плате.

Датчики применяют в однопроводной системе электрооборудования с номинальным напряжением 24 В постоянного тока в комплекте с соответствующим логометрическим указателем.

Пример записи датчика при заказе:

«Датчик давления комбинированный ДКД-1 ТУ РБ 600417525.040-2004»

Технические характеристики вариантов исполнения датчиков ВПСТ указаны в таблице 1

Таблица 1

| Обозначение датчика | Диапазон показаний датчика, МПа | Номинальное сопротивление датчика, Ом | Подключение к сети | Резьба на корпусе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКД-1К | 0-1,0 | 166-20 | Разъем байонентный (аналог соединителя DIN-72585-1) | М14х1,5 – 6g |
| ДКД-2К |  |  |  | К1/4'' |
| ДКД-5К |  |  |  | М12х1,5 – 6g |

Величины давлений срабатывания аварийных сигналов датчиков при подключенной нагрузке 0,5 А приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Тип датчика | Величина давления срабатывания аварийных сигналов датчика, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | прямой ход | обратный ход |
| ДКД-1К, ДКД-5К | 0,55 +0,05 | 0,55 +0,05 |
| ДКД-2К | 0,08 ± 0,02 | 0,05 ± 0,02 |

Величины сопротивлений датчиков с нормируемой основной погрешностью сопротивления реостата датчика при задании контролируемых величин давления соответствуют значениям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Тип датчика | Диапазон показаний датчика, МПа | Контролируемые отметки величины давления, МПа | Номинальное сопротивление реостата датчика, Ом | Основная погрешность, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКД-1К, ДКД-2К ДКД-5К | 0 – 1 | 0,6 | 68 | ±5 |

Справочно-расчетные номинальные значения сопротивлений датчиков на других давлениях приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Давление, МПа | Сопротивление, Ом |
| --- | --- |
| 0,2 | 132 |
| 0,4 | 98 |
| 0,8 | 42 |
| 1,0 | 20 |

Датчики ДКД работоспособны при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от минус 50˚С до плюс 110˚С;

Датчики ДКД сохраняют работоспособность после воздействия предельной минимальной температуры окружающей среды минус 50˚С и предельной максимальной температуры окружающей среды плюс 115˚С.

Датчики ДКД выдерживают перегрузки давлением, превышающим на 100% верхний предел диапазона показаний.

Датчики выдерживают воздействие вибрационных нагрузок по трем осям при ускорении 100 м/с и частоте от 50 до 250 Гц  и воздействие ударных нагрузок с максимальным ускорением до 150 м/с .и частоте (80-120) ударов в минуту.

Масса датчиков не более 160г.

Датчики относятся к неремонтируемым изделиям.

Гарантийная наработка датчиков составляет не менее 300тыс.км. пробега.

Гамма – процентная наработка датчиков до отказа с вероятностью 90% - не менее 800000 км. пробега.